附件1

食品用香料新品种 9-癸烯-2-酮

英文名称: 9-Decen-2-one 
　　功能分类：食品用香料 
　　（一） 用量及使用范围 
　　配制成食品用香精用于各类食品（GB2760-2014表B.1食品类别除外），用量为按生产需要适量使用。 
　　（二） 质量规格要求 
　　1 范围 
　　本质量规格要求适用于以10-十一碳烯酸为原料制得的食品添加剂9-癸烯-2-酮。 
　　2 化学名称、分子式、结构式、分子量 
　　2.1化学名称 
　　9-癸烯-2-酮 
　　2.2分子式 
　　C10H18O 
　　2.3结构式

2.4相对分子质量 
　　154.25 (按2007年国际相对原子质量) 
　　3 技术要求 
　　3.1感官要求：应符合表1的规定。

表1　感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 无色至黄色 | 将试样置于比色管内，用目测法观察 |
| 状态 | 透明液体 |  |
| 香气 | 有梨、菠萝、苹果的香气 | GB/T 14454.2 |

3.2 理化指标：应符合表2的规定。

表2　理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 含量，w /% ≥ | 99 | 附录A |
| 折光指数(20 ℃) | 1.431～1.441 | GB/T 14454.4 |
| 相对密度(25 ℃/25 ℃) | 0.840～0.850 | GB/T 11540 |

附  录  A 
食品添加剂9-癸烯-2-酮含量的测定

A.1　仪器和设备 
　　A.1.1  色谱仪：按GB/T 11538—2006中第5章的规定。 
　　A.1.2  柱：毛细管柱。 
　　A.1.3  检测器：氢火焰离子化检测器。 
　　A.2　测定方法 
　　面积归一化法：按GB/T 11538—2006中10.4测定含量。 
　　A.3　重复性及结果表示 
　　按GB/T 11538—2006中第11.4条规定进行，应符合要求。 
　　食品添加剂9-癸烯-2-酮气相色谱图及操作条件参见附录B。

附  录  B 
食品添加剂9-癸烯-2-酮气相色谱图及操作条件 
(面积归一化法)

B.1  食品添加剂9-癸烯-2-酮气相色谱图 
　　食品添加剂9-癸烯-2-酮气相色谱图见图B.1。

图 B.1 食品添加剂9-癸烯-2-酮气相色谱图

B.2  操作条件 
　　B.2.1　柱：毛细管柱，长60m，内径0.25mm。 
　　B.2.2　固定相：100%二甲基聚硅氧烷。 
　　B.2.3　膜厚：0.25um。 
　　B.2.4　色谱炉温度：70 ºC保持0分钟，以每分钟5ºC 的升温速率升至220ºC。 
　　B.2.5　进样口温度：250ºC。 
　　B.2.6　检测器温度：300ºC。 
　　B.2.7　检测器：氢火焰离子化检测器。 
　　B.2.8　载气：氦气。 
　　B.2.9　柱前压：0.13MPa。 
　　B.2.10　进样量：1.0uL。 
　　B.2.11　分流比：350：1。